| Voce | Descrizione | Quantità | Prezzo Unitario | Importo Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema di isolamento interno Applicazione pannello isolante | Fornitura e posa di sistema di isolamento termico interno a cappotto INNERCORK, realizzato mediante impiego di pannelli ICB in sughero espanso e auto-collato CORKPAN conforme alla Norma UNI EN 13170 con marchio CE, Certificazione ambientale e di salubrità Natureplus®; aventi le seguenti caratteristiche: - Densità 110kg/m3; - Conducibilità termica λD= 0,039 W/mK; - Calore specifico C = 1900 J/Kg·K - Resistenza a compressione > 100 kPa; - Resistenza diffusione del vapore (µ)= 20. - Certificazione delle prestazioni da parte di ACERMI; - Certificazione ambientale e di salubrità Natureplus®; - Certificato per la bio-edilizia da ANAB ¦ ICEA; - Certificato Biosafe per le emissioni di VOC; - Reazione al fuoco=Euroclasse E; Dopo un’accurata preparazione del supporto, eseguita come da indicazioni del progettista e della DL, si procederà alla posa dei pannelli. L’ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a giunti verticali sfalsati, sarà realizzato mediante stesura di malta adesiva a base di calce idraulica naturale, contenente micro-granuli di sughero, tipo ISOVIT E-CORK avente le seguenti caratteristiche: - Colore beige chiaro - Granulometria < 1,25 mm - Massa volumica 1100 ± 50 kg/m3 - Adesione alla muratura ≥ 0,7 Mpa - Adesione al pannello Corkpan ≥ 0,1 Mpa - Capillarità classe W2 - Permeabilità al vapore  < 15 - Classe di reazione al fuoco: Euroclasse A1 - PH: 10-11 - Conducibilità termica  (10, dry) 0,45 w/mK Il collante ISOVIT E-CORK verrà applicato a tutta superficie tramite spatola dentata da 10 mm. All’indurimento del collante si procederà con il fissaggio meccanico del pannello a mezzo di appositi tasselli, tipo TECNOTAS, in misura di minimo 2 pz/mq, della lunghezza indicata dal progettista e dalla DL. Le rosette dei tasselli, a fissaggio avvenuto, dovranno presentarsi a filo con la faccia del pannello. I pannelli avranno la seguente dimensione: 1000x500 mm per uno spessore di _____mm |  |  |  |
| Sistema di isolamento interno Rasatura armata e finitura | Realizzazione di rasatura armata dello spessore di circa 5 mm, con l’applicazione di uno strato di malta ISOVIT E-CORK, in cui sarà annegata una rete in fibra di vetro TecnoRete150 avente le seguenti caratteristiche: - Massa areica 150 gr/m²; - Dimensioni della maglia: 4X4,5 mm. La posa della rete d’armatura TecnoRete150 dovrà essere effettuata nello strato di rasatura prevedendo la sovrapposizione per almeno 10 cm tra i diversi fogli di rete e di 15 cm in prossimità degli spigoli, i quali saranno protetti con relativi paraspigoli in PVC, tipo TECNOCORNER con rete premontata. La rasatura con ISOVIT E-CORK deve essere di spessore ≥5 mm sufficiente ad affogare la rete d’armatura TECNORETE150. Lo strato di finitura sarà realizzato con la stabilitura CALCINA CIVILE, con granulometria ≤1,0 mm o, in alternativa, con CALCINA LISCIA, con granulometria ≤0,2 mm. |  |  |  |